Mikroprocesor – jest to CPU komputera na jednym chipie, zawiera miliony połączonych  tranzystorów.

Tranzystor – jest to elektryczny przełącznik, poprzez sterowanie napięciem, sterujemy czy wejście  jest połączone do wyjścia.

Architektura komputera definiowana jest przez instrukcje jakie procesor może wykonać. Program napisany dla jednego procesora może być uruchomiony na dowolnym procesorze o tej samej architekturze. Przykładny: IA32 (x86), IA64, PowerPC*, Alpha*, SPARC*, PA-RISC*

Mikroarchitektura – kroki jakie procesor wykonuje by wykonać określony zestaw instrukcji. Procesory tej samej architektury mają taki sam zestaw instrukcji ale mogą je wykonywać różnymi sposobami.

Cechy mikroarchitektury:

• pamięć cache

• pipelinong

• Out-of-Order Execution

• Super Scalar Issue

1. Opisać RISC.

Reduced Instruction Set Computers – mniejsza ilość mniej skomplikowanych instrukcji (PowerPC) Również znana pod nazwa Load-store architecture.

Ma tylko kilka typów instrukcji. Brak instrukcji memory to memory. Zaweira instrukcje typu data loaded to register, data stored form register oraz wszystkie operacje arytmetyczne, logiczne (register to register)

Wszystkie instrukcje są 32 bitowe.

2. Opisać CISC.

Complex Instruction Set Computers – duża liczba instrukcji, niektóre z nich są bardzo skomplikowane (x86). Bardziej skomplikowane instrukcje zbliżają hardware do jężyków wysokiego poziomu.

Pamięć była rozległa

• mniej, „more powerful” instrukcji ( krótsze programy, więcej miejsca na dane ) Powerful instructions mają wiele kroków w microcodzie.

Złożony hardware jest drogi

3. Cache.

Pamięć poręczna procesora. Z początku był tylko jeden poziom i była umieszczona na płycie głównej(386). Z czasem powstawały nowe poziomy. L1 został dołączony do kostki procesora, L2 na płycie głównej(486). Przy procesorze Pentium II L2 dostała osobną szynę danych i została włączona do paczki. PIII L2 już na kostce razem z L1. XEON MP ma L3 na kostce.

Im pamięć znajduje się dalej od procesora tym ma większy czas dostępu ale ma większą pojemność. Cache redukuje średni czas oczekiwania na pamięć/ opóźnienia pamięci (memory)

4. Elementy architektury komputerowej.

CU

Datapath(ALU)

Memory

Input/Output

5. Jednostka arytmetyczno-logiczna.

ALU (Arithmetic-Logic Unit) jest częścią procesora która pozwala mu wykonywać to co jest  najistotniejsze w jego pracy –obliczenia.

W tym procesorze ALU wykonuje tylko trzy działania: dodanie 1 do argumentu, odjęcie 1 od  argumentu, lub przepisanie argumentu na wyjście.

6. Control Unit.

Koordynuje komponenty systemu komputerowego. Pobiera kody instrukcji. Wszystkie zasoby  komputera są zarządzane przez CU

W jednostce sterującej zbiegają się sygnały informacyjne z całego procesora. Jednym z  najważniejszych jest stan rejestru instrukcji (IR). Z tej jednostki wychodzą sygnały sterujące. W tym komponencie znajduje się mikrokod.

7. Datapath.

Jest to kolekcja jednostek funkcjonalnych takich jak ALU czy Multipliers, które wykonują operacje  na danych. Jest częścią wielu CPU razem z CU ( control unit )

1. Kwalifikatory typu zmiennych w CUDA.

__device__ (wyk. i wywoływanie GPU)

__global__ (wyk. na GPU, wywoływanie z CPU)

__host__ (wyk. i wywoływanie CPU)

2. Kwalifikatory funkcji (w CUDA?).

__device__ - umieszczone w pamięci globalnej

__constant__ - umieszczone w pamięci stałej

__shared__ - umieszczone w pamięci współdzielonej

3. Co to znaczy, że potok jest zrównoważony?

Niebuforowane potoki, zwane „wave pipelines” nie mają rejestrów między fazami potoku. Zamiast  tego opóźnienia w potoku są zrównoważone, tak, że dla każdej fazy, różnica pomiędzy pierwszymi  ustabilizowanymi danymi wyjściowymi, a ostatnimi jest zminimalizowana.

4. W jaki sposób zapobiegamy hazardowi danych?

Generalnie, jakie hazardy danych występują?

RAW - read after write

WAR - write after read

WAW - write after write

Co możemy zrobić?

Jeśli mamy kod w stylu

sub $2, $1, $3

and $4, $2, $5

możemy je rozdzielić NOPami (powinien to zrobić kompilator)

Innym sposobem jest zezwalanie na zapisy tylko przy określonym cyklu zegara.  hazard statyczny,

hazard dynamiczny

Hazard statyczny można wyeliminować już na etapie projektowanie układu, dzieje się to kosztem skomplikowania układu. Eliminacja hazardu statycznego powoduje równoczesną eliminację hazardu dynamicznego. Jedną z metod eliminacji jest wprowadzenie taktowania do układu i zrealizowanie go w postaci układu synchronicznego. Likwidacja hazardu może polegać również na wprowadzeniu do układu dodatkowej grupy (nie będzie to już wówczas postać minimalna takiej funkcji), zawierającej elementy sąsiadujących ze sobą grup w tablicy Karnaugha.

5. Wykres prawa Gustafsona.

6. Cechy architektury potokowej (znowu, wspomniał "sześć", niekoniecznie poważnie) - podział wykonywania instrukcji na etapy

- jednoczesne wykonanie różnych instrukcji

- przetwarzane dane organizowane są w tzw. potok (przepływ danych i rozkazów przez  mikroprocesor)

- konieczne zapamiętanie pośrednich wyników przetwarzanie (narzut sprzętu)

7. Cykl zegara to 10ns, 5 faz potoku.

- 4 cykle na ALU (40% przypadków)

- 4 cykli na skok (20% przypadków)

- 5 cykli na dostęp do pamięci (40% przypadków)

- przeciętny czas na wykonanie instrukcji w potoku to 10ns+(1ns zwłoka rejestrów pośrednich) Ile razy szybciej wykona się program w architekturze potokowej?

Przyspieszenie w stosunku do architektury tradycyjnej jest proporcjonalne do liczby faz instrukcji

8. Typowe fazy potoku.

IF – Instruction Fetch pobranie rozkazu, zapis do rejestru IR i zwiększanie PC, ID – Instruction Decode, dekodowanie rozkazu, spekulatywne odczytywanie rejestrów potrzebnych do operacji

EX – Execude wykonanie rozkazu, wykorzystanie ALU i zapis wyniku do rejestru buforowego MEM – odczyt lub zapis do pamięci (do lub z rejestrów buforowych)

WB – zapis wyniku z rejestru buforowego do rejestru procesora

9. Ile faz potoku może posiadać procesor ARM?

5-8

10. Przykład instrukcji SIMD dla ARM.

D0,d1,d2 - vektory

Koncepcje Sterowania Pracą Procesora

I.Maszyna stanów

Układ cyfrowy, który pobudzony rozkazem zmienia swój stan co cykl zegara. W każdym z tych  stanów układ wystawia na swoim wyjściach odpowiednie sygnały sterujące. Realizuje on w ten  sposób polecenie jakie przyszło w do procesora w postaci rozkazu. Po zakończeniu wykonywania  pobiera nowy rozkaz.

Łatwe w implementacji.

II.Potok

Rodzaj sterowania naśladujący linie produkcyjną z taśmociągiem. Wykonanie instrukcji podzielone  jest na fazy. W każdej z nich instrukcja steruje innym fragmentem procesora. Rozkazy po  odczytaniu wchodzą do potoku jeden za drugim, przeskakując mniej więcej co cykl zegara między  kolejnymi fazami.

Dzięki temu można wykonywać naraz wiele instrukcji, a komponenty procesora są lepiej  wykorzystane.

Jednak koncepcja ta jest trudniejsza w implementacji.

III.Mikrokod

Jednostka kontrolna zaimplementowana z użyciem mikrokodu jest właściwie … procesorem.  Jednak dużo prostszym. Stanem takiej maszyny jest licznik instrukcji mikrokodu zwany także  wskaźnikiem instrukcji mikrokodu. Podłączony jest on do pamięci w której znajduje się sam  mikrokod. Wraz z zmianą wartości licznika odczytywana jest inna mikroinstruckja która wpływa na pracę procesora.

-----------------------------

Mikroinstrukcja jest bardzo długa. Jej długość oraz znaczenie poszczególnych bitów są ściśle  związane z wewnętrzna budową procesora.Podobną cechę mają rozkazy procesorów o architekturze typu VLIW (Very Long Instruction Word). Tam zamiast sterowania poszczególnymi komponentami  programista ma do dyspozycji kilka wyspecjalizowanych potoków, np. potok operacji  arytemtyczno-logicznych, potok operacji na pamięci, potok operacji zmiennoprzecinkowych. Każda instrukcja składa się tak naprawdę z kilku równolegle wykonywanych instrukcji przeznaczonych  dla poszczególnych potoków. Takie podejście pozwala dokonać optymalizacji programu pod dany  procesor już w czasie kompilacji.