❓

Przykładowe pytania

egzaminacyjne

Omów typy sygnałów ✅

Wyróżniamy 4 typy sygnałów:

analogowe - jest funkcja ciągła

skwantowane - funkcja ciągła z wartościami dyskretnymi. Wyglądem przypomina schodki

dyskretne - ma argumenty dyskretne, lecz wartości takie same, co funkcja ciągła

cyfrowe - argumenty i wartości tej funkcji są dyskretne

Podaj definicje i warunki liniowości ✅

Liniowość oznacza to, że układ przy otrzymaniu przeskalowanego wejścia, da przeskalowaną odpowiedź.

I II

Układ jest liniowy, jeśli spełnia lub warunek liniowości

I {R(α ⋅ u[n]) = α ⋅ R(u[n])

R(u1[n] + u2[n]) = R(u1[n]) + R(u2[n])

II {α ⋅ R(u1[n]) + β ⋅ R(u2[n]) = R(α ⋅ u1[n] + β ⋅ u2[n])

gdzie:

R

- reakcja układu

u, u1, u2 ∈ D

- pobudzenie układu

α, β ∈ R

- współczynniki do skalowania

n

- indeks próbki

Przykładowe pytania egzaminacyjne 1

alternatywne rozwiązanie

Podaj definicje i warunki niezmienniczości ✅

Niezmienniczość oznacza to, że układ niezależnie od czasu na określone wejście, otrzymamy to samo wyjście.

R ∈ N ⟺ R(u[n−k]) = y[n−k] dla ∀n ∧ ∀k ≥ 0

gdzie:

R

- reakcja układu

u

- pobudzenie

y

- wyjście układu

n, k

- zmienne określające indeks próbki

alternatywnie

∨

❗ Uwaga, zamiast symbolu alternatywy , powinna być koniunkcja

∧

.

Przykładowe pytania egzaminacyjne 2

Podaj definicje i warunki przyczynowości ✅

u1 u2

Dopóki sygnały wejściowe oraz są takie same to zwrócą tą samą odpowiedź.

R ∈ P ⇔ R(u1[n]) = R(u2[n]) dla ∀u1[n],u2[n] ∈ D, ∀n ≤ k u1 = u2 dla n ≤ k

u1 = u2 dla n > k

gdzie:

R

- reakcja układu

u1, u2

- pobudzenia

n, k

- zmienne określające indeks próbki

Omów splot ✅

Splot w matematyce jest operacją, której wynikiem jest funkcja, stworzona z dwóch innych funkcji.

W kontekście układów LNP splot jest metodą wyznaczania odpowiedzi, poprzez splatanie, czyli dodawanie lub całkowanie, sygnału wejściowego wraz z sygnałem impulsowym.

Kiedy dziedzina jest ciągła (liniowa) całkujemy, kiedy dziedzina jest dyskretna dodajemy.

n

y(n) = u(k)h(n −

∑

k=0

Opis zmiennych:

n

k) = h(n)u(n −

∑

k=0

k) = u(n) ⋅ h(n)

y

- wyjście układu

Przykładowe pytania egzaminacyjne 3

u

- sygnał wejściowy

h

- odpowiedź impulsowa

n

- indeks próbki wyjścia!?

�� Odpowiedz impulsowa to wynik pobudzenia układu deltą Kroneckera

Omów model stanowy układów dyskretno-czasowych LNP ✅ Model stanowy jest reprezentowany przy pomocy dwóch równań.

Pierwsze jest równaniem dynamicznym i pozwala wyznaczyć następny stan układu.

Drugie jest równaniem statycznym - równaniem wyjść - i pozwala wyznaczyć wyjście układu.

{x[n + 1] = Ax[n] + Bu[n] + Bww[n]

y[n] = Cx[n] + Du[n] + Dvv[n]

Opis równania dynamicznego

x[n + 1] = Ax[n] + Bu[n] + Bww[n]

A

macierz - macierz tranzycji stanów. Mówi nam o tym jak stan zmienia się sam względem siebie w układzie

B

macierz - macierz wejścia/ sterowania

Bw

macierz - macierz oddziaływania zakłóceń

x[n + 1]

wektor - wektor następnego stanu układu

x[n]

wektor - wektor bieżącego stanu układu

u[n]

wektor - wektor próbek wejściowych

w[n]

wektor - sygnał przypadkowy

Opis równania statycznego (wyjść)

y[n] = Cx[n] + Du[n] + Dvv[n]

Przykładowe pytania egzaminacyjne 4

C

macierz - macierz wyjścia/ obserwacji. Mówi nam o tym jaki wpływ na konkretne wyjścia ma stan w chwili n

D

macierz - macierz przejścia z wejścia na wyjście. Pokazuje wpływ wejścia w chwili n na wyjście

Dv

macierz - macierz oddziaływania zakłóceń (szumu). Pokazuje wpływ szumu na wyjście

y[n]

wektor - wektor bieżącego wyjścia układu

x[n]

wektor - wektor bieżącego stanu układu

u[n]

wektor - wektor próbek wejściowych

v[n]

wektor - sygnał przypadkowy

Podaj definicje i warunki stabilności ✅

Układ jest stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy wartość bezwzględna (moduł) M

każdego pobudzenia u jest mniejsza od pewnej stałej , która jest mniejsza od nieskończoności.

Wynika z tego, że wartość bezwzględna (moduł) każdej próbki sygnału wyjściowego musi być skończona.

R ∈ S ⟺∀u(∀n, ∣u[n]∣ ≤ M < ∞ ⇒ ∀n, ∣y[n]∣ < ∞)

gdzie:

R

- reakcja układu

u

- pobudzenie

y

- wyjście układu

M

- stała liczbowa

n

- indeks próbki

Podaj definicje i warunki stabilności oraz przykład dla układów L, N, P ✅

L, N,P

Układ jest stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy jego odpowiedź impulsowa jest bezwzględnie sumowalna (jego odpowiedź impulsowa spełnia ograniczoność l1

normy ).

Przykładowe pytania egzaminacyjne 5

Chodzi o to, że jeśli otrzymujemy skończony wynik, to układ jest stabilny.

∞

Jak daje to nie jest.

∞

R ∈ L, N,P ⇒ R ∈ S ⟺ l1 =Δ∣h[k]∣ <

∑

k=0

gdzie:

R

- reakcja układu

l1

- norma pierwsza

h

- odpowiedź impulsowa układu

Przykład

∞

h[n] = α ⋅n 1[n] (R ∈ L, N,P)

∞

k

l1 = ∣α ∣ =

∑

k=0

l1

1

∣α∣ ⟺ ∣α∣ < 1 1−

�� można wyliczyć korzystając ze wzoru na sumę szeregu geometrycznego.

Omówić cyfrowy układ sterowania ✅

Przykładowe pytania egzaminacyjne 6

Cyfrowy układ sterowania składa się z 5 podstawowych części:

obiektu - układ sterowany, my go sterujemy z komputera np. Silnik, System polityczny, brama garażowa. Przetwarza sygnały analogowe.

kanał automatyki - interfejs - sprzęga komputerem i obiekt. Składa się z:

układ wykonawczy - np. Siłownik pneumatyczny czyli to co wykonuje fizyczną robotę (zamienia układ sterujący na wielkość sterującą)

układ pomiarowy - np. jak bardzo zawór jest otwarty, jakieś pomiary w samochodzie (określa wielkość wartości mierzonej)

/ - pośrednik - tłumaczą sygnał cyfrowy na analogowy i odwrotnie. komputera - układ sterujący. Operuje na wartościach całkowicie cyfrowych.

układ zarządzający - układ zarządzający np. Człowiek albo aplikacja. (wg Kowalczuka: urządzenia zewnętrzne - interfejsy komunikacji z innymi układami)

pulpitu - jednostka wyświetlająca dane.

Przykładowe pytania egzaminacyjne 7

�� Przykład:

brama garażowa Jeremiego(XD) sterowana Arduino - wyświetla wyniki na monitorze

Omów równania różnicowe ✅

Jeśli układ jest nierekursywny L,N,P to możemy go opisać równaniem różnicowym N-tego rzędu.

N

y(n) = a u(n −

∑

i=0

gdzie:

y

- wyjście układu

a

- parametr wejściowy

u

- pobudzenie

n

- indeks próbki

i i)

Przykładowe pytania egzaminacyjne 8

�� Równanie różnicowe to dyskretny odpowiednik równania różniczkowego.

Omów układ SISO

Układ SISO - single input single output

{x[n+1] = Ax[n] + bu[n]

y[n] = cx[n] + du[n]

Wyznaczanie odpowiedzi układu SISO

x[0]

�� chcemy wyznaczać odpowiedź mając tylko stan początkowy -

Równania po przekształceniach:

n−1 n−1−k

n ∑k=0

⎧x[n] = A x[0] + A ∗ b ∗ u[k]

⎩⎨

n−1 n−1−k

n ∑k=0

y[n] = c ∗ (A ∗ x[0] + A ∗ b ∗ u[k]) + du[n]

Omów odpowiedź impulsową i delta Kroneckera ✅

Odpowiedź impulsowa to wyjście (odpowiedź) układu na konkretne pobudzenie. n

Dzięki delcie Kroneckera możemy wyodrębnić konkretną próbkę .

y(n) = u(k)δ(n −

∑ k)

k

Opis zmiennych:

y

- wyjście układu

u

- pobudzenie

δ

- delta Kroneckera

Przykładowe pytania egzaminacyjne 9

Delta Kroneckera to funkcja dwuargumentowa, która dla argumentu równego zero zwraca 1, w przeciwnym wypadku 0.

δ(n) = {1, n = 0

0, n = 0

Omów układy niekursywne ✅

Układy nierekursywne to takie, w których wyjście zależy od wszystkich próbek sygnału wejściowego. Co je wyróżnia to to, że nie wykorzystują sprzężenia zwrotnego.

R ∈ L,R ∈ N

Jeśli :

∞

y[n] = R{...} = a u[n −

i i]

R ∈ P

Jeśli :

∑ i=−∞

∞

y[n] = R{...} = a u[n −

∑

i=0

Opis zmiennych:

y

- wyjście układu

R

- reakcja układu

a

- waga

u

- pobudzenie

Omów układy rekursywne ✅

i i]

Układy rekursywne to takie, w których wyjście zależy od wszystkich próbek sygnału wejściowego i wszystkich wyjść (przeszłych, teraźniejszych i przyszłych).

Dla dowolnego układu:

y[n] = R{..., u[n − 1], u[n], u[n + 1], ..., y[n − 1], y[n], y[n + 1], ...}

R ∈ L, N,P

Dla :

Przykładowe pytania egzaminacyjne 10

N

y[n] = a u[n −

M

∑

i i] − b y[n −

Opis zmiennych:

y

- wyjście układu

R

- reakcja układu

a

- waga

b

- waga

i=0

∑ i=1

i i]

u

- pobudzenie

�� Gdy układ rekursywny jest LNP, ograniczamy się tylko do przeszłych wyjść układu

Wymień i opisz modele matematyczne układów cyfrowych ✅ Splot (opisane wyżej)

Równanie stanu (opisane wyżej)

Równanie różnicowe (opisane wyżej)

Narysuj graf modelu stanowego ✅

Przykładowe pytania egzaminacyjne 11