Komputerowe Systemy Sterowania

Systemy sterowania służą:

● do realizacji różnych zadań, by uzyskać efekt

● może być sterowanie automatyczne

W automatyce ważne jest:

● stabilność

● predykcyjność (przyszłość)

● realizowalność

Trudno jest rozwiązać zadanie bo modele matematyczne nie są wystarczająco dokładny aby zachować stabilność. Wprowadzono zmienną sterującą (podpowiada jak sterować) by móc wzmocnić albo zmniejszyć parametry – adaptacja.

Adaptacja – dostosowanie się układów do panujących warunków

Self-tunning – samo dostrajanie się, za pomocą zmiennej zewnętrznej, mierzalnej która mówiła jaką procedurę wykonać. Może być też oparta na identyfikacji obiektów (zakładamy że znamy strukturę obiektów). Estymacje stanu – znamy jego model i znamy jego stan?

Identyfikacja

● proste modele (liniowa identyfikacja)

Legenda:

CUS – Cyfrowy Układ Sterowania

UP – Układ pomiarowy

UW – Układ Wykonawczy

/ - pośrednik

UZ – Urządzenie zewnętrzne

Podwójne obramowanie – świat człowieka

Układ Hybrydowy

D (środek) – dyskretnośc, większość informacji tracimy

Obiekty:

● rzeczywiste

● czasu rzeczywistego

● analogowe

Te dwa systemy mówią w różnym języku, jednak oba te światy „żeni” Delta Diraca.

Rzeczywistość

● Dziedzina oraz przeciwdziedizna należy do zbióru mocy continuum.

Aproksymajcą tego są:

Zakładamy, że momenty czasowe i są rozłożone równomiernie (okres próbkowania)

● Energie tracimy.

● Dziedzina to zbiór dyskretny, a przeciwdziedzina należy do zbioru continuum

Aproksymacją aproksymacji jest:

● Dziedzina i przeciwdziedzina należą do zbioru dyskretnego.

Układy (sterowania rzeczywistego):

● jednorodne

● niejednorodne (hybrydowe)

Analiza układów jednorodnych

Metody analizy

● metody czasu ciągłego - (CUS + K.A. (Kanał Automatyki)) ○ obiektowy punkt widzenia

○ złożona analiza układów hybrydowych

○ stosowny sposób projektowania (podejście niemal modelowe)

■ projekt

■ dyskretna aproksymacja

■ cyfrowa implementacja

● metody czasu dyskretnego - (Obiekt + K.A.)

○ komputerowy (narzedziowy) punkt widzenia

○ prosta analiza układów hybrydowych

○ Problematyczne wyniki syntezy

■ Ustalenie okresu próbkowania

● decyduje o złożoności obiektu modelu matematycznego

● gdy zły okres to złe wyniki

■ Istnienie efektów nieuchwytnego

Transormata Z

● do rozwiązywania problemów

● wrażenie niezależności od próbkowania

Przy nowoczesnych komputerach o wysokich czestotliwościach (taktowaniu) Ttransormata Laplace'a jest lepsza niż transformata Z.

Metody opisu układów cyforwych (dyskretnych) Metody opisu:

● Metody opisu układów dyskretnych (impulsowych)

○ podstawowe znaczenie

○ ograniczona dokładność

■ układy cyfrowe nie są równe układom dyskretnym

○ patrząc na nie widzimy wykresy impulsów w momentach czasu.

● Funkcje logiczne (algerbra Boole'a)

○ technika cyfrowa (proste elementy)

○ elementy języków programowania (niskiego i wysokiego rzędu : systemy eksperckie) ● Metody numeryczne i języki programowania

○ rozwinięcie algebry Bool'a

○ stosowne do opisu układów cyfrowych i modelowania

○ perspektywy

■ rozwój zastosowania układów cyfrowych

■ standaryzacja języków

● Metody opisu układów cyfrowych

○ funkcje

● Metody opisu układów cyfrowych oraz dyskretnych

○ schematy blokowe

○ grafy

Oznaczenia:

● ładne literki – ciągłe

● normalne – dyskretne

Układy dyskretne

Funkcja ciągła, gdy obustronne granice dążą do jednego punktu.

T – okres próbkowania

R – relacja, operator arytemtyczny, układ, system, funkcja, proces, program ● ma w sobie ukryta informacje o T

● sygnał y ciągły w czasie

● Indeks n = indeks czasowy - konkretna wartość czasu

● sygnał y ciągły w czasie

● Tutaj n także jest indeksem czasowym, przy założeniu, że

○ nT i n(T+1) to te same odstępy czasu

○ wprowadzono uporządkowanie

● wartości dyskretne

● nie ma T – pozbywamy się kontekstu (zakładamy że wiemy jakie jest T) ● inne R niż niż w dwóch powyższych

● z lewej sygnał ciągły

● z prawej sygnał dyskretny

● zmiana świata rzeczywistego na wirtualny

Własność operatorów

Niezmienniczość N

● niezmienniczość charaktersytyk (parametryczna), a nie sygnału. Niezmienna relacja.

● N należy do zbioru N , układ jest niezmienniczy

● Dla każdego u... (kiepsko to widać)

● N należy do zbioru N , układ jest niezmienniczy

● Układ jest opisany, układ odpowie zawsze z tym samym przesunięciem

Układ zawsze tak samo reaguje po przebudzeniu

Liniowość L

Układ odpowiada jeśli przeskalujemy sygnał

● warunek liniowego ważenia

Opcja 1

● pierwszy wzór to skalowanie

● drugi to superpozycja

albo opcja 2

● sume ważoną można przedstawić jako iloczyn skalarny

Gdzie:

● dyskretne

● ciągłe

Przyczynowość P

● Dla n <= k te same punkty (sygnały są takie same)

● Dla n > k sygnały są inne

● Do pewnego momentu wejścia są takie same, wyjścia także są takie same ● Jego przyczynowość, takie samo zachowanie?

● Nie może przewidzieć przyszłości - przyszłego kształtu sygnału wejściowego ● Układ nie przewiduje, reaguje tylko na to co było

● Przy odpowiednich warunkach musimy skupić się na odpowiednim wyjściu ● Najważniejsze cecha świata rzeczywistego – czas jest przyczynowo-skutkowy

Z kolei nieprzyczynowość:

● ma sens, filtry mogą analizować sygnały z przyszłości w świecie wirtualnym, w kolejnych komórkach kolejne wartości sygnału

● sięga do przyszłości, szuka po pamięci → np. w kontekście analizowania obrazu wyszukuje krawędzie

● przy sztucznym opóźnianiu działania (przy buforowaniu) można działać w świecie rzeczywistym → np. rozmowy międzynarodowe, wprowadzono buforowanie i przetwarzanie (opóźnienia)

Układy nierekursywne

● Może być nieprzyczynowy

● Problem z realizowalnością

● Dostępne próbki: przeszłe, traźniejsze, przyszłe

● Dyskretny

Przypadek 1:

Gdy:

● Liniowość i niezmienniczość to

● jest to ważona kombinacja próbek, suma próbek przeszłych i przyszłych ● ujemne indeksy mówią o sięganiu przyszłości, dodatnie o przeszłości

Przypadek 2:

Gdy:

● Przyczynowość to

Przypadek 3:

● Druga suma dla ujemnych argumentów

● N – długość pamięci układu

● n – indeks bieżącego momentu obliczeniowego (czasu)

○ bieżące chwile czasu skraca nam długość filtra

● ustalone wagi

● Wada tego filtru:

○ żeby dobrze działał musi mieć dużą (długą) pamięć

○ przy pierwszych próbkach pamięć nie zapełniona (gdy n != N) i wykonywane są niepotrzebne operacje (przy drugim składniku przy ujemnych argumentach)

● Liniowy, nizmienniczy, przyczynowy układ (filtr) nierekursywny opisuje równania różnicowe N-tego rzędy (filtr poprzeczny)

Układy Rekursywne

● Górna cześć – trajektowanie sygnału wejściowego

● Dolna część – trajektowanie sygnału wyjściowego

● może być wykorzystywane do obliczania sygnału wyjściowego

● pierwsza suma to są ważone próbki sygnału wejściowego

● druga soma to są ważone próbki sygnału wyjściowego

● warto zauważyć że z każdą próbką jest inna waga

Sygnał

● zestaw próbek

● suma sygnałów, gdzie każdy jest próbką

Taki układ jest:

● niezmienniczny – bo się nie zmienia w czasie. Parametry oraz współczynniki nie zależą od n (momentu obliczeniowego)

● przyczynowy – do jego obliczenia potrzebujemy tylko informacji z przeszłości. Wykorzystujemy informacje tylko do momentu n-tego (n – i)

● liniowy – bo suma ważona

Splot

● W tym przypadku nie jest to już suma ważona, tylko złożenie funkcji

● uk wszędzie równa się 0, tylko dla n = k jest niezerowa

● ten śmieszna funkcja na końcu to Delta kroneckera, która

○ przyjmuje wartość jednostkową tylko gdy jej argumentem jest 0

■ kronecker(K – L) = 1, gdy K = L

■ kronecker(K - L) = 0, gdy K != L

● u(k) != 0, gdy n = k

● u((k) = 0, gdy n != k

Odpowiedź impulsowa:

● Ostatnie równość to ciąg zważonych delt kroneckera

● Ostateczny wynik tego równania jest nazywany splotem

● Wykazuje on podobieństwo do iloczynu skalarnego

● Jest to układ niezmienniczy i liniowy

● Odpowiedz układu liniowego w czasie można interpretować jako splot funkcji. ● Tłumaczenie

○ Dowolny sygnał próbek można zamienić na sumę impulsów → ciąg funkcji

○ Wartość sygnału w n-momencie jest to suma po k próbki u(k) i próbki sygnału h(n-k) pod wpływem delty Kroneckera (odpowiedź impulsowa, np. drganie)

○ Dzięki temu mamy odpowiedź układu na dowolne pobudzenie

● suma jest od 0, bo od ujemnych układ musi mieć wartości zerowe

● granicą sumy powinno być n, żeby nie sięgać do przeszłości (ujemny argument dla u)

● granica sumy mogłaby być w – inf, ale byłoby niepotrzebne mnożenie razy 0

● gdy do przesłości nie mamy dostępu, wszystko jest wyzerowane (analogicznie jak inicjalizacja zmiennych domyślną wartością 0)

Jak należy interpretować splot

● Suma splotowa w dziedzienie dyskretnej

● Całka splotowa w dziedzinie ciągłej

Graficzna realizacja splotu

Funkcja h(k)

Funkcje h(k), obrócimy, i będziemy przesuwać w prawo czyli h(n – k)

Sygnał u(k) i kreskowany h(-k)

Wynik splotu:

● Jak to przebiega:

○ załóżmy że te kreskowane kreski mają 1/16, 1/8, ¼, ½, 1

○ przesuwamy iteracyjnie to kreskowane w prawo

■ Po przesunięciu sprawdzamy czy jakaś kreskowana kreska, przecina się z ciągłą, jeśli tak dodajemy jej wartość do wartości wyjściowej. Np.

● po pierwszym przesunięciu kreska kreskowana o wartości 1, będzie się nakładać z jedną kreską ciągła, a reszta kreskowanych kresek będzie przed osią. Wyjście będzie równe 1

● po drugim przesunięciu już dwie krekowane będą się przecinać (ta z ½ i 1), czyli wyjście będzie równe 3/2

● itd.

● wkońcu dojdziemy do ostatniego impuslu w wejściu, wtedy przynajmniej zgodnie z obraziem wszystkie kreskowane będą się nakładały na impulsy i

wartość wyjścia będzie 1 + ½ + ¼ + 1/8 + 1/16

● po następnym kroku, gdy impuls się skończy na wejściu, jedna kreskowana wypadnie, będzie to ta najdłuższa (czyli 1), więc wartość wyjścia będzie

1/2+1/4+1/8+1/16

● itd.

○ podsumowując, przesuwamy takim szablonem (u nas h(k)), i wartością wyjścia jest

wspólny mianownik sygnału wejściowego i szablonu

Stabilność S – Najważniejsza rzecz w sterowaniu cyfrowym Nasz układ jest stabliny jeżeli spełnia:

Warunek 1:

● Dla wszystkich pobudzeń u gdy wartość pobudzenia jest mniejsza od pewnej stałej M, to i wyjście jest mniejsze od nieskonczoności i równe pewnej stałej

Warunek 2:

● Jeżeli maksymalna suma h(k) [Za średnie h przyjmujemy normę (w tym przypadku wartość maksymalna) h(k)] jest mniejsza od nieskończoności

Przy spełnieniu tych warunków, układ będzie stabilny (jego wyjście zawsze będzie mniejsze od nieskończoności)

● Jest to taki mały dowodzik, na to że funkcja jest ograniczona

● W ostatniej równości przyjmujemy najgorszy przypadek, czyli maksymalną sumę h(k), czyli nasza normę

● Więcj jeżeli na wejściu nie pojawi się > inf i norma jest < inf to maksymalną wartość jaką może osiągnąć wyjście jest jakaś stała (a nie nieskończoność)

● na kserze ucięte ale tam jest coś takiego 1/(1 - |alfa|), bo to jest szereg geometryczny

● a ta funkcja 1(n) nosi nazwę jedynki hibsajda

● okazuje się że jest ograniczona

● krótki joke prowadzacego: taki warunek mają spełniać nasze programy, czyli mają być skończone (kto wie może zapyta, nas informatyków jaki warunek ma spełniać nasz program)

● opóźnienie – opóźnia o 1 sygnał wejściowy

Równania stanu

● Te podwojne x, tak mają być, oznaczają że te zmienne są wektorami

● Pierwszy wzór to równanie dynamiki w dziedzinie dyskretnej

● f

○ musi być surjekcją – cała dziedzina musi być przetworzona

○ jest to przekształcenie, każde dwa punkty muszą być połączone

● Reakcja nie jest związana tylko z naszym działaniem, nie mamy żadnego wpływu na u(n), w(n) i v(n)

● x(n) – to serce układu (uporzadkowany wektor przejść)

● v(n) – to błędy

● Układ dynamiczny ma dynamikę (a masło ma parę procent masła)

● Dynamika synonimem pamięci

Równanie dynamiki:

● sygnały bo się zmieniają

● dotyczy układów, systemów, procesów...

● sposób opisu układu

● ma inercję (bezwładność?)

● Górny wzór

○ A – zestaw wektorów, decyduje o przejściu punktu w następny stan

■ zwana macierzą tranzycji x

○ B – macierz wejścia lub macierz sterowania

○ BW – macierz oddziaływania zakłóceń

● Dolny wzór

○ C – Macierz obserwacji/ wyjścia

○ D – Macierz zawsze równa zero – w przyrodzie nie istnieje

○ DW – macierz oddziaływania zakłóceń

● x – reprezentuje przyszły stan

● Niezmiennicze są A, B, C, D - nie wszystko jest niezmiennicze, pozostają zakłócenia Zamiast niezmienniczości mamy teraz stacjonarność:

● Co prawda sygnał się zmienia, jednak nie stany

Układy stochastyczne

Wyznaczanie odpowiedzi

● Ostatnia linijka x(n)

○ Ta cześć z An to cześć swobodna

○ Suma natomiast reprezentuje iloczyn skalarny

■ Iloczyn skalarny z danymi skalarnymi będącymi współczynnikami macierzy nazywa się Sumą Splotową

○ Równanie różnicowe

● A – macierz fundamentalna, macierz tranzycji stanów / przejścia stanów

○ An – macierz ewoluuje po n krokach

● u(k) i u(n) są równe 1 dla skokowej

Odpowiedź impulsowa:

● nastąpiło tutaj przejście funkji u → w delte kronecera (można było założyć ze u jest impulsem kroneckera

Odpowiedź skokowa:

● założenie, że u(k) i u(n) są równe 1

Układy SISO (Single Input Single Output)

● u, y – skalary

● b – wektor kolumnowy

● c – wektor wierszowy

● Nie ma szumów

Równanie różnicowe rzędu N → N równanie różnicowe 1-rzędu (pozycyjne)

● v(n) to jest suma ważona różnych próbek sygnałów wejściowych

● R1 – opeartor, układ, filtr, który działa na u

● Można to zoptymalizować, ponieważ ten sam sygnał jest dwa razy opóźniany

● Pamięta ktoś, jak on to na wykładzie zoptymalizował?

● kanoniczne (oszczędne)

● d = [ b0 ]

● Macierz A

○ pierwsza kolumna zerowa

○ reszta jednostkowa – tak jest przedstawiana linia opóźniająca

○ ostatni wiersz A

■ ujemne wagi a: -an, -an-1, ... , -a1

● Macierz C

○ pierwszy wiersz bn, b0, an, i potem w dół maleje do b1, b0, a1

● p. regulatywna (dunno co to p)

Dyskretne sygnały zdeterminowane

● kronecker(nT) – próbki nT, tutaj przeciążenie delty Diracka

● Zaczyna się w zerze i ciągnie do nieskończoności

● u0 – amplituda sinusoidy

● T –w unormowanej dyskretnej pultacji okres próbkowania

● gdy samo w, to jest to zwykła pulsacja (nie unormowana)

● w = 2*Pi*f = 2*PI/T, tutaj T – to okres sinusoidy a nie okres próbkowania ● Pulsacja zespolona

● właściwości

○ sygnał dyskretny względem n (n – z dyskretnego zbioru)

○ sygnał ciągły względem unormowanej dyskretnej pulsacji

○ sygnał okresowy względem unormowanej dyskretnej pulsacji

● Nie wrażliwe na zakłócenia – zwiększony o jakąś wartość argument nie zmienia wartości funkcji